國立臺北科技大學資訊工程系

微算機系統實習小組報告

實習題目：Lab2 透過 C/C++ 程式控制 GPIO 上的 LED 燈

組別：8

學生姓名：盧沛源、楊承諭、陳柏全

班級：資工系三、資工系三、資工系三

學號：113590012、113590051、113590003

中 華 民 國  1 1 5  年  1 0  月  7  日

一、　實習目的：

本次實驗以 NVIDIA Jetson TX2 為平台，透過 C/C++ 程式控制 GPIO 上的 LED，熟悉 J21 physical pin 與 sysfs GPIO 的對應方式，並練習命令列參數、交叉編譯與 Makefile 的基本使用。

二、　實習設備及使用零件：

1. NVIDIA Jetson TX2

2. PC / Ubuntu 開發環境

3. LED 燈 4 顆

4. 彩虹排線與接線材料

三、　工作原理及預期結果：

• 程式先將 GPIO export，設定 direction 為 out，再透過 value 檔寫入 0 或 1 控制 LED 狀態。

• 基本模式以指令參數選擇 LED 與開關狀態，單獨改變指定 LED，其餘 LED 保持原狀。

• 進階模式將 LED1、LED2 分為第一組，LED3、LED4 分為第二組，兩組以 0.5 秒間隔交替亮滅，依輸入次數重複。

• 預期能依指令正確控制單顆 LED，並完成兩組 LED 交替閃爍。

四、　實習過程及結果：

1. 完成 J21 腳位與 LED 接線後，先執行 GPIO 初始化，依序 export 並設定為輸出。

2. 使用 mode 0 測試單顆 LED 控制，例如「./demo2 0 0 1」代表將第 1 顆 LED 設為亮。

3. 使用 mode 1 測試交替閃爍，例如「./demo2 1 5」會讓兩組 LED 交替閃爍 5 次，結束後全部關閉。

4. 實際測試可完成單顆 LED 開關與兩組 LED 交替閃爍，結果與預期一致。

成果影片：https://www.youtube.com/watch?v=3r4jxjQobBc

五、　遇到的問題與解決方法：

• GPIO export 後節點需要時間建立：在初始化後加入短暫延遲，再進行 direction 設定。

• 彩虹排線接上後腳位順序容易混淆：重新依 J21 腳位表核對 physical pin 與 sysfs GPIO 編號。

• 命令列參數可能輸入錯誤：利用 argc 檢查參數數量，並限制 pin 與 value 的合法範圍。

六、　本次實驗過程說明與解決方法摘要：

本組先完成 GPIO 腳位接線與初始化，再將功能拆成單顆 LED 控制與群組閃爍兩部分測試。程式透過 sysfs 寫入 GPIO value，並以命令列參數決定控制模式。遇到腳位與初始化問題時，透過核對 J21 腳位表、加入等待時間以及參數檢查逐一排除，最後完成基本題與進階閃爍功能。

七、　程式碼摘要：

程式主要分為 GPIO 初始化、單一 GPIO 控制、閃爍模式及命令列參數判斷。完整原始碼另附於 Code 資料夾，以下列出核心邏輯。

int gpio[6] = {466, 392, 397, 255, 296, 481}; int gpio_control(int pin, int value) { snprintf(path, sizeof(path), "/sys/class/gpio/gpio%d/value", gpio[pin]); fp = open(path, O_WRONLY); write(fp, value ? "1" : "0", 1); } int blink_mode(int time) { for (int i = 0; i < time; i++) { gpio_control(0,1); gpio_control(1,1); gpio_control(2,0); gpio_control(3,0); usleep(500000); gpio_control(0,0); gpio_control(1,0); gpio_control(2,1); gpio_control(3,1); usleep(500000); } } mode = atoi(argv[1]); if (mode == 0) gpio_control(atoi(argv[2]), atoi(argv[3])); else if (mode == 1) blink_mode(atoi(argv[2]));

八、　小組分工：

| 學號、組員 | 貢獻比例 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 113590012 盧沛源 | 40% | 程式撰寫、GPIO 接線、測試除錯、成果整理 |
| 113590051 楊承諭 | 30% | 資料查詢、接線協助、基本功能測試 |
| 113590003 陳柏全 | 30% | 報告整理、操作協助、影片拍攝 |